一、单选题

1、一座大楼内的一个计算机网络系统,一般属于( )。

A、 PAN个人区域网

B、 WAN广域网

C、 LAN局域网

D、 MAN城域网

正确答案： C

2、以下关于传输媒体的描述错误的是( )。

A、 屏蔽双绞线的抗干扰能力比无屏蔽双绞线要强

B、 一端采用T568A标准布线,另一端采用T568B标准布线的线缆称为直通线

C、 光纤传输原理是基于光的全内反射

D、 基带同轴电缆主要用在数据通信中传送基带数字信号

正确答案： B

3、下列不属于数据链路层三个基本问题的是( )。

A、 封装成帧

B、 透明传输

C、 差错控制

D、 可靠传输

正确答案： D

4、以下IP地址中,属于C类地址的是( )。

A、 130.109.21.89

B、 190.11.10.41

C、 13.30.57.10

D、 193.1.1.2

正确答案： D

7、物理层的数据传输单元为( )。

A、 比特

B、 帧

C、 分组

D、 报文

正确答案： A

正确答案： D

10、路由器工作在( )。

A、 物理层

B、 数据链路层

C、 网络层

D、 运输层

正确答案： C

11、一个国家内的计算机网络系统,一般属于( )。

A、 WAN广域网

B、 LAN局域网

C、 MAN城域网

D、 PAN个人区域网

正确答案： A

12、数据链路层的数据传输单元为( )。

A、 比特

B、 帧

C、 分组

D、 报文

正确答案： B

13、下列是合法IP地址的是(   )。

A、 261.18.240.63

B、 100.400.91.32

C、 202.108.10.78

D、 198.40.301.11

正确答案： C

17、集线器工作在(   )。

A、 运输层

B、 数据链路层

C、 网络层

D、 物理层

正确答案： D

18、以下关于CSMA/CD协议描述错误的是(   )。

A、 CSMA/CD协议需要进行碰撞检测

B、 CSMA/CD协议采用全双工通信

C、 CSMA/CD协议在发送之前必须先检测信道,只有信道空闲时才允许发

D、 CSMA/CD协议当发生碰撞时需要延迟重发

正确答案： B

19、掩码255.224.0.0相对应的网络前缀有( )位。

A、 10

B、 11
C、  12

D、  13

正确答案： B

20、下列关于路由选择协议描述错误的是( )。

A、 内部网关协议是在一个自治系统内部使用的路由选择协议

B、 外部网关协议是在自治系统之间使用的路由选择协议

C、 RIP、OSPF、BGP4均属于内部网关协议
D、一个自治系统内部使用同一种内部路由选择协议

正确答案： C

21、Internet服务提供商的英文缩写是( )。

A、 USB

B、 ISP

C、 IDP

D、 IMA

正确答案： B

22、下列关于互联网边缘部分描述错误的是( )

A、 边缘部分由所有连接在互联网上的主机组成

B、 端系统中的主机只能是个人电脑

C、 端系统之间的通信方式可分为客户-服务器式和对等式

D、 对等连接是指两个主机可以进行平等的、对等连接通信

正确答案： B

23、随着电信和信息技术的发展,国际上出现了所谓的“三网融合”的趋势,下列不属于三网之一的是()。

A、 传统电信网

B、 计算机网(主要指互联网)

C、 有线电视网

D、 卫星通信网

正确答案： D

24、下列哪种信息交换方式可实现通信双方可以同时发送和接收信息( )

A、 单工通信

B、 双工通信

C、 半双工通信

D、 无

正确答案： B

25、用户登录交换机设备后首先进入的模式是( )

A、 用户模式

B、 特权模式

C、 全局配置模式

D、 无

正确答案： A

26、由用户模式切换到特权模式,可以输入以下哪个命令实现( )

A、 conf t

B、 en

C、 end

D、 exit

正确答案： B

27、由特权模式切换到全局配置模式,可以输入以下哪个命令实现( )

A、 conf t

B、 en

C、 end

D、 exit

正确答案： A

28、某位同学的命令界面显示S1(config)#,则该同学处于( )模式

A、 用户模式

B、 特权模式

C、 全局配置模式

D、 局部配置模式

正确答案： C

30、以下哪个不属于五层协议内容?

A、 应用层

B、 网际层

C、 运输层

D、 数据链路层

正确答案： B

32、运输层的数据传输单元( )?

A、 数据段

B、 分组

C、 报文

D、 帧

正确答案： A

33、网络层的数据传输单位( )?

A、 帧

B、 分组

C、 PDU

D、 报文

正确答案： B

34、IP 数据报再传送到数据链路层,加上数据链路层的( ),成为数据链路层( )。

A、 首部和尾部,帧

B、 首部,帧

C、 首部,报文

D、 首部和尾部,报文

正确答案： A

35、数据链路层帧传送到物理层,物理层把( )传送到物理媒体。

A、 PDU

B、 分组

C、 报文

D、 比特流

正确答案： D

36、( )是错误的IP地址?

A、 137.53. 0 .34

B、 191.122.65.234

C、 204.17.206.10

D、 50. 267.45.128

正确答案： D

37、下列各项中属于A类IP地址的是( )?

A、 202.204.44.1

B、 20.204.444.1

C、 10000110.11001100.00110011.10100101

D、 01000111.10101010.01010111.11110001

正确答案： D

38、某主机IP地址为192.168.10.2,该主机所在网络最多能有多少台主机?

A、 2^24

B、 2^16

C、 2^10

D、 2^8

正确答案： D

39、MAC地址被固化在适配器的( )中

A、 RAM

B、 ROM

C、 RUM

D、 以上皆可

正确答案： B

40、半双工以太网传输技术的特点是( )。
I.能同时发送和接收帧
II.不受CSMA/CD限制
III.不能同时发送和接收帧
IV.受CSMACD限制

A、 I、II

B、 I、IV

C、 II、III

D、 III、 IV

正确答案： D

41、在一段时间内,一段数据传输错误的比特数为10,传输数据的比特总数为200,则误码率 BER为( )。

A、 5%

B、 50%

C、 10%

D、 20%

正确答案： A

42、接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验,若得出的余数 R( )0,则判定这个帧有差错,就丢弃;若余数 R ( )0,则判定这个帧没有差错,就接受。

A、 ≠ ,=

B、 =,≠

C、 =,=

D、 ≠ ,≠

正确答案： A

43、CRC 是一种常用的( ),而 FCS 是添加在数据后面的( )。

A、 冗余码,检错方法

B、 检错方法,冗余码

C、 检错方法,检错方法

D、 冗余码,冗余码

正确答案： B

44、适配器检查 MAC 地址,如果是发往本站的帧则收下,然后再进行其他的处理。其中,收到的MAC地址与本站硬件地址相同的帧属于( ),发送给本局域网上所有站点(全1地址)的帧属于( )。

A、 单播帧,广播帧

B、 单播帧,多播帧

C、 多播帧,广播帧

D、 广播帧,多播帧

正确答案： A

45、MAC地址包含多少个比特位? ( )

A、 10

B、 20

C、 40

D、 48

正确答案： D

47、以太网交换机进行转发决策时使用的地址是( )

A、 目的IP地址

B、 目的物理地址

C、 源物理地址

D、 源IP地址

正确答案： B

48、采用点分十进制记法,二进制10000001 00110100 00000110 00000000转换为等价的点分十进制数是( )

A、 129.52.6.0

B、 128.52.5.0

C、 128.54.4.0

D、 129.54.6.0

正确答案： A

49、采用点分十进制数192.5.48.3,转换为等价的32 位二进制数为( )

A、 11000000 00000110 00110000 00000101

B、 11000000 00000101 00110000 00000011

C、 11000000 00000110 00101000 00000100

D、 11000000 00000110 00101000 00000010

正确答案： B

50、采用点分十进制记法,32 位二进制10000000 00001010 00000010 00000011转换为等价的点分十进制数是( )

A、 128.10.2.3

B、 128.10.3.2

C、 128.12.3.2

D、 128.12.4.3

正确答案： A

51、采用点分十进制数128.128.255.0,转换为等价的32 位二进制数为( )

A、 10000000 10000000 11111110 00000000

B、 10000000 10000000 11111111 00000000

C、 10000000 10000000 01111111 00000000

D、 10000000 10000000 11111101 00000000

正确答案： B

52、( )是错误的IP地址?

A、 91.122.65.234

B、 137.53. 0 .34

C、 204.17.206.10

D、 50. 267.45.128

正确答案： D

53、现对某个A类网络进行子网划分,其中子网号占8位,则相应的子网掩码为( )?

A、 255.0.0.0

B、 255.255.0.0

C、 255.255.255.0

D、 255. 255.255.255

正确答案： B

57、下列各项中属于A类IP地址的是( )?

A、 202.204.44.1

B、 20.204.444.1

C、 10000110.11001100.00110011.10100101

D、 01000111.10101010.01010111.11110001

正确答案： D

58、以下关于传输媒体的描述错误的是()

A、 屏蔽双绞线的抗干扰能力比无屏蔽双绞线要强

B、 一端采用T568A标准布线,另一端采用T568B标准布线的线缆称为直通线

C、 光纤传输原理是基于光的全内反射

D、 基带同轴电缆主要用在数据通信中传送基带数字信号

正确答案： B

62、ICMP属于下列哪一层的协议?

A、 物理层

B、 数据链路层

C、 网络层

D、 运输层

正确答案： C

63、下列路由协议中﹐用于自治系统之间路由选择的是

A、 RIPv1

B、 RIPv2

C、 OSPF

D、 BGP

正确答案： D

64、网络管理员调试网络﹐使用( )命令来查看网络连通性。

A、 ping

B、 ipconfig

C、 arp

D、 route

正确答案： A

- 以下关于计算机网络五层结构中，叙述正确的是（ ）

- 运输层负责主机-主机间的数据传输

- 数据链路层负责网络元素之间点到点的数据传输

- 网络层负责源主机到目的主机的路由选择

- 物理层包括集线器、传输介质等设备

正确答案： C

- 以下关于协议和服务的叙述中，表达正确的是（ ）

- 协议是“水平”的，服务是“垂直”的

- 运输层可以为数据链路层提供服务

- 协议是“垂直”的，服务是“水平”的

- 服务是控制两个对等实体进行通信的规则的集合

正确答案： A

- 以下关于物理层，描述正确的是（ ）

- 网线、光纤等传输介质属于物理层

- 常见的物理层设备有集线器和交换机

- 其主要功能是实现数据帧的传输

- 确定了传输媒体接口的一些特性

正确答案： D

- 已知某待发送数据的长度为1000bit，发送速率为125bit/s，收发两端之间的传输距离为1000m，信号在媒体上的传播速率为200m/s，则发送时延为（ ）

- A、10

- B、8

- C、5

- D、4

正确答案： B

- 在计算机网络五层结构中，网络层的数据格式为（ ），数据链路层的数据格式为（ ），运输层的数据格式为（ ）

- 数据包；报文段；数据帧

- 数据包；比特流；报文段

- 报文段；数据帧；比特流

- 数据包；数据帧；报文段

正确答案： D

- 已知某用户网络带宽为100Mbit/s，则该用户上网时最大速率为（ ）

- A、100MBit/s

- B、102Mbit/s

- C、12.5MBit/s

- D、50Mbit/s

正确答案： C

- 下列路由协议中﹐用于自治系统之间路由选择的是（  ）？

- RIPv1

- RIPv2

- OSPF

- BGP

正确答案： D

- 同一局域网上的两个设备具有相同的静态MAC地址，其结果是( )

- 首次引导的设备使用该地址，第二个设备不能通信

- 最后引导的设备使用该地址，第一个设备不能通信

- 这两个设备都能正常通信

- 这两个设备都不能通信

正确答案： D

- 现对某个A类网络进行子网划分，其中子网号占8位，则相应的子网掩码为（ ）？

- A、255.0.0.0

- B、255.255.0.0

- C、255.255.255.0

- D、255. 255.255.255

正确答案： B

- 使用CIDR技术将下列4个C类地址：202.145.27.0/24、202.145.29.0/24、202.145.31.0/24和202.145.33.0/24汇总为一个超网地址，其地址为（ ）

- A、202.145.27.0/20

- B、202.145.0.0/20

- C、202.145.0.0/18

- D、202.145.32.0/19

正确答案： C

- 采用CRC进行差错校验，生成多项式为G(X)=X4+X+1，信息码字为10111，则计算出的CRC校验码是(  )

- A、0000

- B、0100

- C、0010

- D、1100

正确答案： D

- CSMA/CD（载波监听多点接入/碰撞检测）协议适用的网络拓扑结构是（ ）

- A、星形网

- B、环形网

- C、总线型网

- D、树形网

正确答案： C

- 掩码255.224.0.0相对应的网络前缀有(  )位

- A、10

- B、11

- C、12

- D、13

正确答案： B

- 端口号的作用是（   ）

- A、流量控制

- B、ACL过滤

- C、建立连接

- D、对应用层进程的寻址

正确答案： D

- CIDR地址块192.168.10.0/20，所包含的IP地址范围是（）

- A、192.168.10.0～192.168.12.255

- B、192.168.10.0～192.168.13.255

- C、192.168.0.0～192.168.14.255

- D、192.168.0.0～192.168.15.255

正确答案： D

- 现在有以下 10.24.0.0/24 ，10.24.1.0/24 ，10.24.2.0/24 ，10.24.3.0/24 四个网段，哪条路由可以同时指向这四个网段？

- A、10.24.1.0/23

- B、0.0.0.0/0

- C、10.24.0.0/22

- D、10.24.0.0/21

正确答案：C

- 已知路由器A的地址空间为192.168.1.0/24,现要对路由器A划分四个子网（0、1、2、3），每个子网有50台主机，子网1可用IP地址范围为（）

- A、192.168.1.1-192.168.1.62

- B、192.168.1.0-192.168.1.63

- C、192.168.1.65-192.168.1.126

- D、192.168.1.64-192.168.1.127

正确答案：C

- 已知路由器B的地址空间为172.16.0.0/16,现要对路由器B划分四个子网（0、1、2、3），每个子网有1000台主机，子网0的IP地址范围为（）

- A、172.16.0.1-172.16.3.254

- B、172.16.4.1-172.16.7.254

- C、172.16.8.1-172.16.11.254

- D、172.16.12.1-172.16.15.254

正确答案：A

- 已知路由器C的地址空间为192.168.1.0/24,现要对路由器C划分四个子网（0、1、2、3），每个子网有5000台主机，子网0的IP地址范围为（）

- A、172.20.0.1-172.20.31.254

- B、172.20.32.1-172.20.63.254

- C、172.20.64.1-172.20.95.254

- D、172.20.96.1-172.20.127.254

正确答案：A